L E D N I C E

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA č. 3

.

TEXTOVÁ ČÁST

I. ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3

.

ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO spol. s r.o.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.			e-mail: klajmon @ usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8 						      tel.:54517 5795, fax.54517 5892

.

Akce :				L E D N I C E

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

Evidenční číslo:			27 - 001 - 162

Pořizovatel :			Městský úřad Břeclav

odbor stavebního řádu a územního plánu

Zhotovitel:			Urbanistické středisko Brno

Jednatelé společnosti

Ing. arch. Vladimír Pacek

Ing. Jan Hršel

Projektanti:

hlavní projektant:		Ing. arch. Vanda Ciznerová

urbanismus:			Ing. arch. Dana Schwarzová

vodní hospodářství:		Ing. Pavel Veselý

energetika:			Ing. Pavel Veselý

zábor ZPF:			Mgr. Martin Novotný

digitalizace:			Vlasta Jelínková

Brno, VII. 2009

| ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU L E D N I C E ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Správní orgán, který změnu č. 3 vydal : | Zastupitelstvo obce Lednice | Razítko : |
| Číslo jednací a datum vydání změny : |  |  |
| Datum nabytí účinnosti změny : |  |  |
| Funkce . | starosta obce Lednice |  |
| Jméno a příjmení : | RNDr. Libor Kabát |  |
| Podpis : |  |  |
| Pořizovatel : | Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a územního plánování |  |
| Funkce : | vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování |  |
| Jméno a příjmení : | Ivan Sulovský |  |
| Podpis : |  |  |

| Zhotovitel : | Urbanistické středisko Brno | Razítko: |
| --- | --- | --- |
| Funkce : | hlavní projektant |  |
| Jméno a příjmení : | Ing. arch. Vanda Ciznerová, č. autorizace 01013 |  |
| Podpis : |  |  |

# ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Seznam příloh :

###### I.  Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lednice

A.  TEXTOVÁ ČÁST........................................	 11 listů				(str. 1-11)

B.  GRAFICKÁ ČÁST :

Změna č. 3 je dokumentována ve výřezech výkresů schváleného ÚPNSÚ a jeho změny č. 1:

1. Urbanistické řešení				1:5000

2. Výkres dopravní a technické infrastruktury	1:5000

###### II.  Odůvodnění změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lednice

A.  TEXTOVÁ ČÁST........................................	 14 listů				(str. 12-21)

L E D N I C E

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU – TEXTOVÁ ČÁST

.                                                                                                                                                        .

I. ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LEDNICE

A.	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ……………………………………….………………...	6

A.1.	Vymezení řešeného území změny  č.3……...……….…………………….…………….…..	6

- KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1.	Základní předpoklady a podmínky, hlavní cíle rozvoje  obce.……………….……………..	6

B.2.	Cíle ochrany a rozvoje hodnot území……….……….………..……………………………..	6

C.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ….............................................................................................	7

C.1.	Návrh urbanistické koncepce…...............................................................……………….....	7

C.2.	Vymezení zastavitelných ploch…………………..……..……………………………….……..	7

D.	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

D.1.	Dopravní infrastruktura…………..…….................…………………..........…..……………....	7

D.2.	Technická infrastruktura………………...........………………………………………………...	8

D.3.	Občanské vybavení, veřejná prostranství…………………………………….…………… 8

E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKĚ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ……………………..	9

E.1.	Vymezení ploch s rozdílným využitím v krajině……………………..……….……………...	9

E.2.	Vymezení ploch pro územní systém ekologické stability……………….…………………..	9

E.3.	Prostupnost krajiny, protierozní opatření, opatření proti povodním……………………......	9

E.4.	Vymezení ploch pro dobývání nerostů…………….………………………….……………….	9

F.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU…...............................................................................................	9

F.1.	Plochy řešené změnou  č.3 a podmínky jejich využití…….……….…….……….………....	9

F.1.1.	Plochy pro občanské vybavení a rekreaci

3.01 – změna z krajinné zóny přírodní na plochu pro občanské vybavení (ubytování, rekreace)  lokalita U Hraničního zámečku………………………………..............................................	9

G.	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT.……	10

H.	VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO……………….………..	10

- ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAF. ČÁSTI…..	11

J.	STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)….................................................	11

K.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ…....................	11

L.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ…................................................	11

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LEDNICE

A.	VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM …………............................................……........	12

B.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ……........……	12

C.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje územÍ……..............................................….	13

D.	VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBYLO RESPEKTOVÁNO .…………….	13

E.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA …..........................................	15

# F.	ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 							16

# I. ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LEDNICE

#### A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE

Obec Lednice má zpracovaný územní plán sídelního útvaru (dále ÚPNSÚ), který byl schválen dne 15.2.1996. Dále byla zpracována a schválena změna č. 1 (k datu 4. 12. 1997) a vydána změna č. 2 (účinná od 6. 10. 2009), řešící další rozvoj rekreačních a lázeňských zařízení.

Změna č. 3 ÚPNSÚ Lednice je dokumentována ve výřezu z hlavního výkresu schválené změny č. 1, změnou č. 3 nedochází k aktualizaci zastavěného území obce. Bude stanovena pouze zastavitelná plocha a to v hranicích plochy 3.01.

#### A.1. Vymezení řešeného území změny č. 3 a identifikace dílčích změn

Řešené území změny č. 3 se nachází na k.ú. Lednice na Moravě a je vymezeno v rozsahu plochy dílčí změny. Lokalita je vymezena v grafické části elaborátu, a to ve výřezu z hlavního výkresu schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho schválené změny č. 1.

Identifikace ploch řešených změnou č. 3:

Změna je označena číslem, které označuje celkové pořadí zpracovávané změny (3) a dílčí změnou (01). Označení je pro celý elaborát jednotné.

Na základě požadavku  obce a schváleného zadání změny č. 3 byla navržena tato dílčí změna:

číslo	návrh změny funkčního využití:

3.01	změna z krajinné zóny zeleně na plochu pro občanské vybavení (zařízení ubytování a rekreace), lokalita Hraniční zámeček

## B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

#### B.1. Základní předpoklady a podmínky, hlavní cíle rozvoje obce

###### Základní předpoklady a podmínky pro rozvoj obce:

V rámci změny č. 3 ÚPNSÚ je počítáno s  rozšířením ploch občanského vybavení (ubytování a rekreace) v návaznosti na stávající hotelové zařízení u Hraničního zámečku, což přispěje i k vytvoření nových pracovních příležitostí.

Nově navrhovaná lokalita umožní splnění požadavků na zvyšování kvalit služeb pro cestovní ruch a turistiku v této části Lednicko-valtického areálu.

###### Cíle, které má změna územního plánu splnit:

- doplnění návrhu funkčního využití území o novou plochu pro občanské vybavení

- prověření způsobu napojení rozvojové plochy na veřejnou infrastrukturu

- stanovení a upřesnění podmínek a limitů pro využití ploch řešených změnou územního plánu

#### B.2. Cíle ochrany a rozvoje hodnot území

###### Ochrana kulturních hodnot území :

Budou respektovány podmínky využití území následujících chráněných území a objektů:

- Lednicko-valtický areál (dále LVA) prohlášený za památkovou zónu, vyhláškou MK ČR  ze dne 10.9.1992, LVA byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO       (od r. 1996), k.ú. Lednice je součástí této památkové zóny

- v území řešeném změnou č. 3 se nachází nemovitá kulturní památka zámeček č. rejstříku ÚSKP 36467/7-1245 Hraniční zámeček při Hlohoveckém rybníku se sochou Hygie a parkem, Hlohovec čp. 1, areál je z části situován na k.ú. Lednice

- respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu, kterým je celé k.ú. Lednice, v případě jakýkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je investor povinen zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu institucí oprávněnou k provádění těchto výzkumů.

###### Ochrana přírodních hodnot území :

Respektovat podmínky využití území chráněných území přírody:

Zvláště chráněná území:

- Natura 2000, lokalita 3.01 se nachází v jejich blízkosti:

- Evropsky významná lokalita Lednické rybníky (CZ 0620009) z 1.12.2007, biogeografická oblast – panonská, typ přírodního stanoviště – 3130 oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpinského stupně kontinentální a alpinské oblasti a horských poloh a jiných oblastí s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoeto – Nanojuncetea, k.ú. Lednice na Moravě, Charvátská Nová Ves, Hlohovec, Sedlec u Mikulova

- Evropsky významná lokalita Lednické rybníky (27.10.2004), ptačí oblast (CZ 0621028), populace kvakoše nočního, husy velké, lžičáka pestrého, zrzohlávky rudozubé a jejich biotopy

- Národní přírodní rezervace – Lednické rybníky, ochranné pásmo činí 50 m, řešená lokalita není situována v o.p.

- Chráněná krajinná oblast Pálava vyhlášená v r. 1976 Výnosem MK ČSR č.j. 5790/76, k.ú. Lednice

- Biosférická rezervace Dolní Morava (zřizovací dokument UNESCO 15.9.2003), kde se nachází celé k.ú. Lednice

Obecná ochrana přírody:

- významné krajinné prvky (VKP):

- podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se za VKP považuje niva a vodní tok, rybník, jezero, lesní porost - u Hraničního zámečku se nachází Hlohovecký rybník a vodní tok Včelínek (k.ú. Hlohovec)

###### Ochrana prostorových a urbanistických kvalit sídla:

K.ú. Lednice je součástí krajinné památkové zóny Lednicko-valtického areálu a z tohoto důvodu je třeba respektovat požadavky památkové péče:

- zachovat a rozvíjet estetické hodnoty sídla - architektonická kvalita nových či rekonstruovaných objektů bude vycházet z tradičního historického charakteru obce (Lednice, Hlohovce) a návaznosti na památkově chráněný objekt Hraničního zámečku

###### Ochrana životního prostředí a krajinného rázu:

V návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Lednice je třeba respektovat možnost ovlivnění životního prostředí a krajinného rázu a byla navržena zmírňující opatření:

- do závazných podmínek využití plochy řešené změnou č. 3 jsou uvedeny regulativy pro ochranu životního prostředí v kap. F.1. Plochy řešené změnou č. 3 a podmínky jejich využití

#### C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

#### C.1. Návrh urbanistické koncepce

S ohledem na malý rozsah navrhované plochy občanského vybavení nedojde k zásadní změně  urbanistické koncepce.

- změnou č. 3 je navržen rozvoj urbanizovaného území – doplnění zóny občanského vybavení (ubytování a rekreace) v jihozápadní části území obce Lednice u Hraničního zámečku

#### C.2. Vymezení zastavitelných ploch

Nová rozvojová plocha občanského vybavení řešená změnou č. 3 je definována jako zastavitelné území. Okolní plochy krajinné zeleně jsou plochami nezastavitelnými.

#### D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

#### D.1. Dopravní infrastruktura

###### Silniční doprava:

Nadřazený komunikační systém zůstává nezměněn dle schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho změny č.1.

- lokalita 3.01 (rozšíření občanského vybavení) řešená změnou č. 3 bude napojená na stávající hotelový areál a místní komunikace v obci Hlohovec

- odstavení a garážování motorových vozidel je nutno řešit v rámci areálu

###### Turistické a cyklistické stezky:

Jsou respektovány stávající cyklistické a pěší trasy:

- Moravská stezka č. 41 Břeclav–Janohrad–Lednice–Hlohovec-Hraniční zámeček-Sedlec, procházející jižně od řešeného území obcí Hlohovec

- Lichtenštejnská stezka vedená po severním břehu Hlohoveckého rybníka a z Hlohovce k Červené studánce

- pěší trasa a současně trasa cyklistická na severním břehu Hlohoveckého rybníka bude posunuta na severní stranu nové lokality

#### D.2. Technická infrastruktura

###### Vodní hospodářství

Zásobování vodou:

Navržená koncepce zásobování vodou obce dle schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho změny č. 1 zůstává v platnosti.

- lokalita navržená změnou č. 3 bude napojena na stávající systém zásobování vodou hotelového zařízení u Hraničního zámečku, které je napojeno na vodovodní síť obce Hlohovec

- případné kapacitní požadavky budou posouzeny a řešeny individuálně v podrobné dokumentaci

- respektovat trasu stávajícího přívodního řadu procházejícího přes hotelový areál

Odkanalizování:

Koncepce odkanalizování obce dle schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho změny č.1 zůstává                   v platnosti.

- likvidace odpadních vod bude řešena v rámci areálu hotelového zařízení, které je napojeno            na vlastní lokální čistírnu odpadních vod u Hlohoveckého rybníka

- dešťové vody budou zadrženy v rámci navrhované plochy, v maximální možné míře je třeba zajistit vsakování

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací:

- ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1 m

###### Energetika, spoje

Zásobování elektrickou energií

Koncepce zásobování  obce el. energií dle schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho změny č.1 zůstává              v platnosti.

- dostavba hotelu bude napojena na stávající systém zásobování el. energií celého areálu                u Hraničního zámečku, které je napojeno na síť obce Hlohovec

- zvýšené kapacitní požadavky budou posouzeny a řešeny v podrobné dokumentaci

Zásobování plynem:

Koncepce zásobování obce plynem zůstává v platnosti dle schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho změny č.1.

- lokalita bude napojena na stávající systém areálu – do areálu je přiveden STL plynovod

Spoje a zařízení spojů

Změna č. 3 respektuje stávající trasy sdělovacích kabelů. Nová zařízení spojů nejsou navrhována.

Ochranná pásma tras VVN, VN a trafostanic

- ochranná pásma stávajících a navržených zařízení dle zákona č.222/1994 Sb., u venkovních vedení je o.p. stanoveno od krajního vodiče:

období výstavby vedení 			do r. 1994 		od r. 1995

nad 1 do 35 kV vč. 				10 m 			  7 m

nad 35 do 110 kV vč. 			15 m 			12 m

trafostanice sloupové 22/0,4 kV 		10 m 			  7 m

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů

- ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodů dle zákona č.278/2003Sb., stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze se souhlasem správce sítě

Bezpečnostní pásma:

VTL plynovody do DN 250						20 m

Ochranná pásma:

VTL plynovody a plynovody a přípojky mimo zastavěné území	4 m

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce		1 m

#### D.3. Občanské vybavení, veřejná prostranství

V rámci změny č. 3 je navržena plocha pro ubytování a rekreaci (3.01).

Změna veřejných prostranství není navrhována.

#### E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

#### E.1. Vymezení ploch s rozdílným využitím v krajině

Hlavní zásady koncepce uspořádání krajiny zůstávají zachovány dle schváleného ÚPNSÚ Lednice a jeho změny č. 1.

Změnou č. 3 je navržena změna nezastavitelné plochy krajinné zóny (ostatní plocha, zeleň)                       u Hraničního zámečku na plochu zastavitelnou občanského vybavení. Území navržené k této změně má většinou charakter pozemků nevyužitelných pro intenzivní zemědělskou činnost.

#### E.2. Vymezení ploch pro územní systém ekologické stability území

Řešená lokalita 3.01 rozšíření hotelového zařízení u Hraničního zámečku se nachází v území vymezeného nadregionálního biocentra (NRBC) č. 2011 Hlohovecké rybníky. Návrh kompenzačních opatření uvedený v Posouzení na rozšíření Hraničního zámečku zpracovaných v r. 2008 předpokládá kompenzační výsadbu na pozemku (p.č. 1742) na k.ú. Hlohovec, který je v územním plánu obce Hlohovec zařazen do území NRBC Hlohovecké rybníky a je v současné době bez porostů krajinné zeleně.

#### E.3. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, opatření proti povodním

Zůstane zachována prostupnost krajiny na k.ú. Lednice v území, které bude dotčeno rozšířením hotelových zařízení u Hraničního zámečku:

- změnou č. 3 je navrženo přeložení cesty pro cyklisty a pěší na severním břehu Hlohoveckého rybníka a to v části za stávajícím hotelem, za plochu navrhovaného rozšíření

Ochrana před povodněmi – na k.ú. Lednice je stanoveno záplavové území u řeky Dyje (rozliv). Navrhovaná změna se nenachází v záplavovém území.

Protierozní opatření nejsou změnou č. 3 navrhována.

#### E.4. Vymezení ploch pro dobývání nerostů

###### Ochrana ložisek nerostných surovin:

Na k.ú. Lednice a v území řešeném změnou č. 3 se chráněná ložisková území a dobývací prostory nevyskytují:

#### F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

#### F.1. Plochy řešené změnou č. 3 a podmínky jejich využití

V rozsahu ploch navržené změny č. 3 jsou stanoveny podmínky pro přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmínečně přípustné využití těchto ploch a jsou stanoveny regulativy pro ochranu prostorových kvalit území, limity využití území a podmínky pro ochranu životního prostředí a krajinného rázu.

#### F.1.1. Plochy pro občanské vybavení a pro rekreaci:

3.01 – změna z krajinné zóny zeleně na plochu pro občanské vybavení (zařízení ubytování a rekreace), lokalita Hraniční zámeček

Záměr využití území: bude počítáno s využitím plochy v návaznosti na stávající hotelové zařízení          u Hraničního zámečku pro ubytování a rekreaci (hotelové provozy, wellness zařízení apod.). Součástí změny je návrh změny trasy stezky pro cyklisty a pěší, která bude přesunuta za lokalitu 3.01.

###### Identifikace:

Stav využití území : lokalita (cca 0,25 ha) je situována severně od hotelu u Hraničního zámečku, který je z části umístěn na k.ú. Lednice a z druhé části na k.ú. Hlohovec. Plocha je v KN vedena jako ostatní plocha – zeleň, nedojde tedy k záboru zemědělského půdního fondu (není zpracována příloha Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa).

Území je v současné době krajinnou zelení (křovinaté porosty, náletová zeleň).

###### Návrh zásad využití území:

Využití plochy ve schváleném územním plánu:

- krajinná zóna zeleně, funkční typ: Zk – krajinná zeleň

Navržená změna využití plochy:

- návrh plochy občanského vybavení, funkční typ: Our - ubytovací a rekreační zařízení

###### Podmínky pro využití území lokality 3.01 :

Funkční regulativy pro funkční typ Our:

Přípustné využití :

- ubytování a veřejné stravování, sportovně rekreační zařízení, služby osobní

- související veřejná prostranství (včetně veřejné zeleně), dopravní a technická infrastruktura

Podmínečně přípustné využití:

- menší kapacity bydlení (bydlení obsluhy zařízení)

- zařízení služeb, které nenarušují životní prostředí (škodlivé faktory jsou omezeny na vlastní objekt)

Nepřípustné využití:

- zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a dopravní zařízení apod.)

Regulativy pro ochranu prostorových kvalit území a životního prostředí:

- bude počítáno s max. 1. podlažní zástavbou + sedlová střecha s podkrovím, výška stavby nesmí převýšit stávající zástavbu v areálu hotelového zařízení

- zachovat a rozvíjet estetické hodnoty - architektonická kvalita nových objektů bude vycházet z tradičního charakteru zástavby v LVA

- zastavitelnost plochy Our bude omezena na 1/3 plochy, u zbývající části v maximálně možné míře použít prvků veřejné zeleně (zatravnění parkovišť, výsadba stromů a okrasné zeleně)

- realizace záměru na této ploše je podmíněna realizací kompenzačních opatření navržených projektantem ÚSES a dohodnutých s MŽP, jako náhrada za zabranou plochu v NRBC Hlohovecké rybníky

Limity využití území:

- respektovat podmínky využití území v ochranných pásmech inženýrských sítí:

- bezpečnostní (20 m) a ochranné pásmo (4 m) VTL plynovodu, jehož trasa se nachází               na západním okraji lokality 3.01

- při realizaci záměru musí být respektována všechna další ochranná pásma a ochranné režimy (např. vodovodů a kanalizací, el. vedení, ÚSES atd.).

- respektovat podmínky z hlediska ochrany kulturních a přírodních hodnot:

- památková zóna Lednicko-valtický areál

- respektovat podmínky z hlediska ochrany kulturních a přírodních hodnot, stanovené                    pro památkovou zónu Lednicko-valtického areálu

- respektovat podmínky ochrany kulturních a civilizačních hodnot území (zákon č. 183/2006 Sb.         stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, část třetí, hlava I Cíle a úkoly územního plánování § 19, odstavec d) a e):

- ve fázi přípravy podrobné dokumentace prověřit umístění a uspořádání a řešení staveb             s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a urbanistické, architektonické a estetické požadavky, které budou projednány s orgánem ochrany památkové péče

#### G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

##### Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury:

V důsledku změny č. 3 nedojde k zařazení nových veřejně prospěšných staveb do schváleného seznamu uvedeného v územním plánu sídelního útvaru Lednice a v jeho schválené změně č.1.

#### H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou změnou č. 3 navrženy.

#### I.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

###### I.  Návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lednice

A.  TEXTOVÁ ČÁST........................................	 11 listů					(str. 1-11)

B.  GRAFICKÁ ČÁST :

Změna  č.3 je dokumentována ve výřezech výkresů schváleného ÚPNSÚ a jeho změny č. 1:

1. Urbanistické řešení				1:5000

2. Výkres dopravní a technické infrastruktury	1:5000

###### II.  Odůvodnění změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lednice

A.  TEXTOVÁ ČÁST........................................	 14 listů					(str. 12-21)

#### J.  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Změnou č. 3 ÚPNSÚ Lednice není navržena etapizace rozvojových ploch.

#### K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Změnou č. 3 nejsou navrženy plochy územních rezerv.

#### L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Navrhované rozšíření hotelového zařízení u Hraničního zámečku nebude prověřeno územní studií.

# II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LEDNICE

#### A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ        V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Obec Lednice má zpracovaný územní plán sídelního útvaru (dále ÚPNSÚ), který byl schválen          v r. 1996. Dále byla zpracována a schválena změna č. 1 a vydána změna č. 2 (účinná od 6. 10. 2009), řešící další rozvoj rekreačních a lázeňských zařízení.

Na základě požadavku obce a schváleného zadání je navržena změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lednice, která doplňuje hotelový areál u Hraničního zámečku o nutná zařízení a služby:

číslo	návrh změny funkčního využití

3.01	změna z krajinné zóny zeleně na plochu pro občanské vybavení (zařízení ubytování a rekreace), lokalita Hraniční zámeček

###### Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Posouzení vlivu řešené změny č. 3 ÚPNSÚ Lednice na širší vztahy zahrnuje problematiku začlenění nové lokality do systému osídlení, její vazby na veřejnou infrastrukturu místního a nadmístního významu a na územní systémy ekologické stability.

Řešené území změny č. 3 se nachází na katastrálním území obce Lednice v odloučené části              u Hlohoveckého rybníka, která navazuje na zastavěnou část obce Hlohovec. Katastrální území Lednice na Moravě zde sousedí s územím obcí Hlohovec a Sedlec. Obce Lednice, Hlohovec a Sedlec, včetně jejich území jsou součástí Lednicko – valtického areálu, mají společnou problematiku turistického a cestovního ruchu (pěší a cyklistické trasy, služby turistům) a technického vybavení (zásobování vodou, el. energií a plynem). Změna č. 3 v k.ú. Lednice na Moravě, u Hraničního zámečku (rozšíření hotelového zařízení - návrh plochy občanského vybavení), navazuje na dopravní a technickou infrastrukturu obce Hlohovec.

Systém ekologické stability: plocha řešené změny č. 3 se nachází v nadregionálním biocentru (NRBC) č. 2011 Hlohovecké rybníky. V návrhu změny č. 3 jsou akceptována kompenzační opatření, navrhující výsadbu zeleně přírodního charakteru na k.ú. Hlohovec na pozemku p.č. 1742 a možné rozšíření NRBC na k.ú. Hlohovec.

###### Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ČR

Tímto dokumentem jsou stanoveny priority pro rozvoj oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009.

- řešené území změny č. 3 ÚPNSÚ Lednice leží v blízkosti rozvojové osy OS 10 (Katowice)-hranice Polsko/ČR-Ostrava-Lipník nad Bečvou-Olomouc-Brno-Břeclav-hranice ČR/Slovensko (Bratislava). Řešené území se nenachází v rozvojové oblasti.

- řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR

###### Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Pro řešené území s ohledem na ust. § 187 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů není platná žádná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje dosud nebyly vydány.

#### B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Změna č. 3 ÚPNSÚ Lednice respektuje schválené zadání včetně připomínek, které byly vzneseny         ze strany dotčených orgánů, organizací a veřejnosti.

Při zpracování návrhu došlo k následujícím úpravám rozsahu dokumentace navržené změny:

- není zpracováno Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF vzhledem                     ke skutečnosti, že lokalita 3.01 (0,25 ha) se nachází na pozemku parc. č. 2540/4, který je v KN veden jako ostatní plocha (bez určení BPEJ)

#### C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, A VYBRANÉ VARIANTY, VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

###### Zdůvodnění urbanistické koncepce

Lednice patří ve struktuře osídlení k obcím plnícím nejen funkci obytnou, ale i funkci rekreační a lázeňskou. Změna č. 3 obě tyto funkce rozvíjí a je v souladu s Programem rozvoje Jm kraje, který předpokládá rozvoj turistické infrastruktury a cestovního ruchu.

Změna ÚPNSÚ č. 1 řešila již realizovanou část hotelového zařízení u Hraničního zámečku. Vzhledem k novému požadavku obce a investora na rozšíření hotelového areálu (o wellness centrum) byl  zpracována změna č. 3. Realizace nového záměru zvýší atraktivitu této části LVA pro cestovní ruch a možnost zaměstnání místního obyvatelstva.

Návrh změny urbanistické koncepce sleduje zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území.

###### Zdůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření

Změnou č. 3 ÚPNSÚ Lednice nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření, jejichž realizace je ve veřejném zájmu.

##### Variantní řešení

Variantní řešení vymezení ploch s rozdílným způsobem využití nebylo prověřováno, a to s ohledem         na návaznost na stávající hotelové zařízení.

#### D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNOCENÍ VLIVŮ        NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBYLO RESPEKTOVÁNO

###### Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů:

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Lednice stanovil rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.            Na základě posouzení odboru životního prostředí KrÚ JMK tento neuplatňuje požadavek                    na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.

##### Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na území Natura 2000

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Podle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí nemůže mít navrhovaná změna č. 3 ÚPNSÚ Lednice významný vliv na území Natura 2000, jelikož evropsky významná lokalita - Lednické rybníky (CZ 0620009) a ptačí oblast Lednické rybníky (CZ 0621028), se nacházejí mimo řešené území změny č. 3.

##### Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných jevů obsažených v územně analytických podkladech. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Územně analytické podklady (ÚAP) s vyhodnocením vlivů na stav a vývoj území pro Břeclavsko byly zpracovány v r. 2008. V rámci ÚAP bylo provedeno vyhodnocení slabých a silných stránek v území (SWOT analýza) a příležitostí pro zlepšení úrovně rekreačního využití území, zejména v LVA. Předpokládané důsledky navrženého řešení změny č. 3 ÚPNSÚ Lednice ovlivní (i když v celém území neodstraní) některé negativní jevy uvedené ve SWOT analýze:

Slabé stránky a ohrožení, které budou v daném území (jižní část k.ú. Lednice u Hraničního zámečku, v návaznosti na obec Hlohovec) pozitivně ovlivněny:

- výrazná sezónnost cestovního ruchu, nízká průměrná doba pobytu hostů

- nedostačující úroveň základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

- nedostatek aktivních subjektů působících v cestovním ruchu na lokální i regionální úrovni

- nízká vytíženost ubytovacích zařízení mimo sezónu.

- většina ubytovacích zařízení poskytuje služby střední nebo nižší kategorie. Chybí lůžková kapacita pro náročnější klienty.

- zaostávající turistická infrastruktura a nedostatečné zkvalitňování základních i doprovodných služeb pro turisty

##### Vyhodnocení vlivů změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Hlavní úkoly a záměry určené k řešení v dalších stupních územně plánovací dokumentace uvedené         v územně analytických podkladech:

- komplexně posuzovat záměry lokalizace dalších ubytovacích kapacit, zejména v rekreačních oblastech

- věnovat zvýšenou pozornost urbanistické koncepci a regulativům prostorového uspořádání staveb v lázeňských zónách

- věnovat zvýšenou pozornost urbanistické koncepci a regulativům prostorového uspořádání           v památkových rezervacích, zónách a v okolí kulturních památek

Je možné konstatovat, že všechny tyto požadavky byly v návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Lednice zohledněny a jsou součástí textové i grafické části dokumentace, kde je prioritou nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území. Navržená změna reaguje na potřeby rozvoje LV areálu a je v souladu s principem udržitelného rozvoje území.

###### Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území – shrnutí

f/1. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje

Cílem a obsahem změny územního plánu obce je doplnění a úprava funkčního vymezení a uspořádání ploch v LVA, stanovení zásad organizace území, včetně postupu při jeho využití, uvedení podmínek výstavby k vytvoření předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

Podpora stabilizace rekreační funkce tj. vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel a návštěvníků na potřebná zařízení a služby:

- pro udržitelný rozvoj je důležité vymezení nové plochy pro rekreaci, podmínkou využití je zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast

- nová zastavitelná plocha je navržena v návaznosti na zastavěné území

- je navržen rozvoj občanského vybavení, především zařízení a služeb pro cestovní ruch a rekreaci. Návrh zabezpečuje pěší a turistické trasy. Cílem je využívání přírodního a kulturního potenciálu krajiny pro rozvoj turistického ruchu a rekreace bez konfliktů s ochranou přírody a krajiny.

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel - pro udržení a posílení sociální soudržnosti jsou vytvářeny vhodné podmínky.

- nové zařízení pro rekreaci jsou situované v kvalitním životním a přírodním prostředí s možností  využití pro krátkodobou rekreaci i místních obyvatel

- rozvoj sportovně rekreačních zařízení a úpravou zeleně pro rekreační využití u vodní nádrže, jsou vytvářena místa společenských kontaktů obyvatel podporující sociální soudržnost obyvatel

Podmínky pro hospodářský rozvoj - cílem je vytvoření dalších pracovních příležitostí, s důrazem          na podnikatelské a komerční aktivity, drobnou výrobu, služby a podporu cestovního ruchu a turistiky.

- je počítáno s aktivitami podporujícími cestovní ruch a turistiku za podmínky zachování kvalit a předností zdejší krajiny a nenarušení hodnot území

Podmínky pro příznivé přírodní a životní prostředí - je jednou z nejcennějších hodnot území. Celková hygienická situace v řešeném území je dobrá, vzhledem k charakteru pobytové rekreace nedojde        k zatížení obytného území průjezdnou dopravou.

Shrnutí přínosu změny územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

- návrh zachovává urbanistickou strukturu území založenou během historického období stanovením podmínek pro využití území (omezení výšky zástavby)

- v maximální možné míře je respektován krajinný ráz a stávající přírodní hodnoty

- posílení image Hraničního zámečku (rekonstrukce památky a způsob jeho využití) jako jednoho            z center Lednicko-valtického areálu - oblasti s  rekreačním potenciálem a využití atraktivní krajiny v okolí sídla pro zvýšení cestovního ruchu v souladu s krajskou koncepcí rekreace, turistického ruchu a lázeňství

#### E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ         NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

#### E.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Vzhledem ke skutečnosti, že nedojde k odnětí zemědělského půdního fondu (plocha pro rozšíření hotelového zařízení je ostatní plochou), nebylo provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu změny č. 3 ÚPNSÚ Lednice na zemědělský půdní fond.

#### E.2. ZÁBOR POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Lednice nenavrhuje plochy, které kladou nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.